    Informações iniciais para o recondicionamento de Alto-falantes,

Cornetas, Drivers, Médios e Tweeters.

Alto-Falantes, quanto a seu tamanho
     Para maior facilidade, as dimensões dos alto-falantes são dadas em polegada, que é uma medida internacional. 

     Caso  você  não  saiba  a  medida do  alto-falante,  “ em polegadas ( 2,54 cm ) ”, utilize uma régua,  meça em

centímetros e divida por 2,54.

     Ex: Um falante que você mediu 25,4 cm basta agora você dividir 25,4 por 2,54 e o resultado será um auto-falante de 10” ( dez polegadas ).

Alto-falantes profissionais

     No que se refere a desempenho e qualidade, são vários os tipos de alto-falantes disponíveis no mercado.

     No caso dos alto-falantes profissionais, esses são fabricados com maior qualidade de modo a proporcionar um melhor desempenho em sua aplicação na sonorização de ambientes, é um mercado em constante evolução.

     Portanto, dada a qualidade do material, sua recuperação torna-se altamente vantajosa.

Impedância

     Cada alto-falante tem uma impedância específica, ou seja, um valor em Ohms, e que pode ser de 3,2 OHMS, 4 OHMS , 6 OHMS , 8 OHMS, 16 OHMS, 25 OHMS, etc...

     Na falta de especificação da impedância no alto-falante, utilize um multímetro na escala de resistência e de preferência um multímetro digital.

Potência

     No próprio alto-falante encontramos  estampada a potência, que poderá vir com referência em          P.M.P.O ( potência máxima de pico de saída ), ou em R.M.S ( relação métrica quadrada ) sendo está última a potência real.

    Exemplo: um alto-falante de 1000 Watts P.M.P.O. tem potência de 277 Watts em R.M.S.

Caso seu alto-falante esteja especificando a potência em P.M.P.O. e você queira saber qual é a potência em R.M.S., basta dividir por 3,6 para obter a potência real.

     Na prática usamos dividir o valor indicado no auto-falante por 4, sendo, assim um falante que vem indicado uma potência de 1000 Watts dividida por 4 resulta em uma potência real de 250 Watts.

Como começar a limpar e tirar as medidas de um alto-falante?

São vários os cuidados para iniciar a limpeza de um ALTO-FALANTE:

a) Verifique quantas polegadas é o auto-falante.

       Retire o cone velho com muito cuidado, de modo a não danificar a bobina, pois nem sempre encontramos outra com a mesma impedância e diâmetro, meça a altura do cone.

       Logo em seguida meça também a bobina, é comum a bobina vir a sua especificação em milímetros.

Retire agora a centragem, meça o seu diâmetro e também a sua altura.

Na maioria dos alto-falantes importados, as bobinas e os cones são diferentes.

Por isso às vezes torna-se necessário reutilizar esses componentes, desde que não estejam danificados.

b) Observe com atenção se o cone é liso ou frisado.

c) Verifique se o protetor é de papel, alumínio ou de fibra, se for necessária à troca, substitua pelo mesmo tipo para manter a originalidade.

Obs: Muitos fabricantes como Pioneer, Aiwa, Sony, JVC e outros, usam alto-falantes com cones de polietileno, obrigando-nos a mantê-los, uma vez que são encontrados no mercado de reposição.

     Caso seja realmente necessária a troca do cone desse tipo de alto-falante, mantenha o original à mão como referência quando da aquisição de um novo.

                       É importante que as características destes se assemelham ao máximo às do original, com isso pode se cobrar mais pelo serviço.

d) O imã é um componente muito importante, portanto verifique com atenção se o mesmo não está deslocado, quebrado ou mesmo trincado.

e) Verifique atentamente se a bobina não está solta, quebrada ou desfiada dentro do sulco.

f) Observe se a sujeira ou ferrugem não tomou conta do sulco.

       Caso isso ocorra, utilize uma fita crepe ou adesiva para efetuar a limpeza.

       Se necessário, desloque o imã e retire os resíduos, conforme explicaremos posteriormente.

Antes da limpeza dos resíduos que ficaram na carcaça do auto-falante é necessário se colocar um pedaço de fita crepe fechando a parte central do imã do auto-falante.

Veja na figura abaixo.

[image: image1.png]



g) Na limpeza da carcaça, utilize Thinner para amolecer a cola e um formão para retirar os resíduos.

h) No caso de carcaça enferrujada, lixe e pinte, pois em certos tipos de alto-falantes, é interessante, do ponto de vista econômico, o aproveitamento para conservar a originalidade.

i) Observe bem os terminais de ligação. Caso estejam quebrados, estes deverão ser consertados cuidadosamente, arrebitando-os antes de colar o cone ou qualquer outro material.

Muita atenção na hora da montagem desses terminais para que não fiquem em curto com a carcaça.  Coloque-os antes de arrebitar a bucha de isolação.
Materiais utilizados em um alto-falantes

	Bobina
	[image: image2.png]





	Centragem
	[image: image3.png]CENTRAGENS







	Cone
	[image: image4.png]





	Fios de malha
	[image: image5.png]





	Guarnição
	[image: image6.png]





	Protetor
	[image: image7.png]





	Terminais
	[image: image8.png]





Ferramentas utilizadas em recondicionamentos

	Alicate de bico
	[image: image9.png]




	Alicate de corte
	[image: image10.png]




	Caneta retro p/ marcar corte do cone e centragem
	[image: image11.png]





	Chave de fenda
	[image: image12.png]





	Cola araudite de secagem rápida
	[image: image13.png]




	Cola brascoplast ( marrom )
	[image: image14.png]luntas de Motores - =

adhe<iye: |





	Cola brascoplast ( preta )
	[image: image15.png]ADESIVO UNIVERSAL T

ADES! .<c DE CONTAYD






	Espátula
	[image: image16.png]





	Estilete ou bisturi
	[image: image17.png]





	Faca
	[image: image18.png]





	Ferro de solda 40 Watts
	[image: image19.png]




	Fita crepe de 25mm e 50 mm
	[image: image20.png]


 



	Formão
	[image: image21.png]





	Gabarito ou centralizador, veja mais adiante
	[image: image22.png]24,70

38,50

99,00







	Goma de borracha de silicone p/ cones de papel
	[image: image23.png]





	Lápis
	[image: image24.png]





	Lixas de números 100 e 220
	[image: image25.png]





	Martelo
	[image: image26.png]





	Palitos diversos
	[image: image27.png]





	Pincel
	[image: image28.png]





	Pinça
	[image: image29.png]





	Pires
	[image: image30.png]





	Punção p/ perfuração do local da malha
	[image: image31.png]





	Régua
	[image: image32.png]





	Rolo de solda
	[image: image33.png]




	Tesoura
	[image: image34.png]






Tipos de Alto-Falantes
                 A profundidade dos alto-falantes são bastantes variadas portanto, na hora da compra dos materiais, é  aconselhável que se leve à carcaça a ser recuperada pois o cone tem  três medidas de profundidade: alta, média e baixa ( reta ). 

                 A centragem ou aranha; também pode ser alta, média e baixa ( reta ).

                 Às vezes é necessário se colocar dois cones colados juntos, porque o auto-falante é muito pesado, quer dizer, muito potente.

                 O mesmo pode ocorrer com a centragem que, em certos casos convém colar duas centragens juntas, evitando assim que o auto-falante pule demais.

A figura abaixo mostra detalhes dos tipos de cone e da centragem.

[image: image35.png]1POS DE CONES

/N N

ALTA MEDIA BAIXA OU RETA

TIPOS DE CENTRAGENS

= =

ALTA MEDIA BAIXA OU RETA




Tipos de gabaritos de centralização e suas medidas
[image: image36.png]24,70

38,50

99,00





    O gabarito de centralização nada mais é que tiras de um plástico “ PVC “, cortadas no dobro da altura da bobina.


[image: image37.png]



      Bobina real                                               Gabarito feito no dobro da altura da bobina em PVC

Alem da altura do gabarito, é também necessário se saber qual o comprimento do mesmo, então lá vai aí uma formulinha.

C = Pi x D

Sendo que: C = Comprimento da circunferência

                  Pi = Vale 3,14, é uma constante

                  D = Diâmetro interno da bobina

Assim na bobina acima se fizermos um gabarito para ela temos que:

Altura da bobina  + ou – 40 mm

Logo o nosso gabarito terá o dobro da altura e será de 80 mm ou 8 cm de altura.

Mas qual o comprimento do gabarito?

Usando a formula temos que:

C = Pi x D

C = 3,14 x 38,00

C = 119,32 mm ou arredondando 12 cm

Mas para que caiba e se ajuste dentro da bobina seria bom cortá-lo com uns dois milímetro menor.

Outra coisa para cada bobina existe uma medida e seria bom que você tivesse também vários gabaritos e de diferentes medidas para cada bobina.

Existe no mercado PVCs de diferentes medidas que é vendido por metro ou então vá até algum estabelecimento que trabalhe com enrolamento de motores que ele possui vários pedaços de retalhos de PVC.

As medidas dos PVCs são: 

PVC de 0,075 mm

PVC de 0,125 mm

PVC de 0,19 mm

PVC de 0,25 mm

PVC de 0,35 mm

Qualquer um serve para se trabalhar só que quanto mais finos mais gabaritos irão para calçar a bobina.

O ideal seria você conseguir um gabarito com uma espessura boa e usar somente um, mas nem sempre isso é possível.

                 A figura abaixo mostra em detalhes as partes de um auto-falantes em vista explodida.

[image: image38.png]BORDA

GUARNICAO
CENTRAGEM

PROTETOR

CORDOALHA o

CARCAGA

TERMINAIS

BOBINA

ENTRE-FERRO

CHAPA-POLAI

ImA * |CENTRADOR

POLO

[CHAPA-TRASEIRA




38,00








